УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «___» ______ 20__ № ___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по монтажу и обслуживанию рельсовых крановых путей

| Содержание I. Общие сведения II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) III. Характеристика обобщенных трудовых функций 3.1. Обобщенная трудовая функция « Монтаж, техническое обслуживание и ремонт рельсовых крановых путей » 3.2. Обобщенная трудовая функция « Эксплуатация и содержание рельсовых крановых путей » IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте | Регистрационный номер |
| --- | --- |

## I. Общие сведения

| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт рельсовых крановых путей |  | 16.122 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Монтажно-наладочные работы, эксплуатация и содержание рельсовых крановых путей

### Группа занятий:

| 3115 | Техники-механики | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 40. | Сквозные виды профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 28.22.9 | Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования |
| --- | --- |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

## (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт рельсовых крановых путей | 4 | Монтажник рельсовых крановых путей Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций Монтажник строительных машин и механизмов | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт наземного рельсового кранового пути подъемного сооружения | A/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт надземных рельсовых крановых путей | A/02.4 | 4 |
| B | Эксплуатация и содержание рельсовых крановых путей | 5 | Специалист по организации эксплуатации рельсового кранового пути Специалист, ответственный за содержание в исправном состоянии зданий и сооружений с крановыми нагрузками | Периодический осмотр, контроль и проверка состояния и обслуживание рельсового кранового пути | B/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Организация и обеспечение надзора за безопасной эксплуатацией рельсовых крановых путей | B/02.5 | 5 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт рельсовых крановых путей | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Монтажник рельсовых крановых путей Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций Монтажник строительных машин и механизмов |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки, программы повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже III группы по электробезопасности, напряжением до 1000 В Условия допуска к выполнению обязанностей устанавливаются в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 188 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 2-го разряда |
|  | § 189 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-го разряда |
|  | § 190 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда |
|  | § 191 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5-го разряда |
|  | § 192 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6-го разряда |
|  | § 193 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 7-го разряда |
|  | § 237 | Монтажник строительных машин и механизмов 2-го разряда |
|  | § 238 | Монтажник строительных машин и механизмов 3-го разряда |
|  | § 239 | Монтажник строительных машин и механизмов 4-го разряда |
|  | § 240 | Монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда |
|  | § 241 | Монтажник строительных машин и механизмов 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14608 | Монтажник подъемно-транспортного оборудования прерывного действия |
|  | 14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций |
|  | 14637 | Монтажник строительных машин и механизмов |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт наземного рельсового кранового пути подъемного сооружения | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Монтаж наземных рельсовых крановых путей согласно проекту рельсовых крановых путей и руководству (инструкции) по эксплуатации подъёмных сооружений |
| --- | --- |
|  | Обслуживание наземных рельсовых крановых путей согласно проекту рельсовых крановых путей и руководству (инструкции) по эксплуатации подъёмных сооружений |
|  | Ремонт наземных рельсовых крановых путей согласно проекту рельсовых крановых путей и руководству (инструкции) по эксплуатации подъёмных сооружений |
|  | Подготовка строительной площадки с установкой осей, реперов и марок |
|  | Возведение нижнего строения и верхнего строения наземного рельсового кранового пути, монтаж путевого оборудования |
|  | Выявление неисправностей в ходе технического обслуживания наземных рельсовых крановых путей |
|  | Монтаж токоподвода к грузоподъёмным кранам и системы заземления рельсовых крановых путей |
|  | Приемка и рихтовка направляющих рельсовых крановых путей |
|  | Регулировка, наладка путевого оборудования |
|  | Выполнение слесарных работ во время монтажа, демонтажа, ремонта, наладки и технического обслуживания наземных рельсовых крановых путей |
| Необходимые умения | Осуществлять монтаж, демонтаж и регулировку узлов наземных рельсовых крановых путей |
|  | Осуществлять разборку, ремонт, замену отдельных деталей, сборку, техническое обслуживание, испытание, регулировку узлов наземных рельсовых крановых путей и путевого оборудования |
|  | Использовать в работе проектно-конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Применять контрольно-измерительные приборы и оборудование при строительстве, техническом обслуживании и ремонте наземных рельсовых крановых путей |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных и/или аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по обслуживанию рельсовых крановых путей |
|  | Выявлять неисправности в процессе работ по техническому обслуживанию наземных рельсовых крановых путей, препятствующие нормальной работе подъемных сооружений |
| Необходимые знания | Методы и способы выявления дефектов и повреждений элементов наземных рельсовых крановых путей |
|  | Руководство по эксплуатации и техническое описание подъемного сооружения |
|  | Назначение, устройство, порядок эксплуатации механизированного, пневматического, электрического, слесарного, монтажного инструмента и контрольно-измерительных приборов |
|  | Порядок выполнения работ с соблюдением технологии и требований к качеству работ |
|  | Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт надземного рельсового кранового пути подъемного сооружения | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Монтаж надземных рельсовых крановых путей согласно проекту рельсовых крановых путей и руководству (инструкции) по эксплуатации подъёмных сооружений |
| --- | --- |
|  | Обслуживание надземных рельсовых крановых путей согласно проекту рельсовых крановых путей и руководству (инструкции) по эксплуатации подъёмных сооружений |
|  | Ремонт надземных рельсовых крановых путей согласно проекту рельсовых крановых путей и руководству (инструкции) по эксплуатации подъёмных сооружений |
|  | Подготовка строительной площадки с установкой осей, реперов и марок |
|  | Возведение строительных конструкций рельсового кранового пути, монтаж рельс, скреплений рельс, монтаж путевого оборудования |
|  | Выявление неисправностей в ходе технического обслуживания надземных рельсовых крановых путей |
|  | Монтаж токоподвода к грузоподъёмным кранам и системы заземления рельсовых крановых путей |
|  | Приемка и рихтовка направляющих рельсовых крановых путей |
|  | Регулировка, наладка путевого оборудования |
|  | Выполнение слесарных работ во время монтажа, демонтажа, ремонта, наладки и технического обслуживания надземных рельсовых крановых путей |
| Необходимые умения | Осуществлять монтаж, демонтаж и регулировку узлов надземных рельсовых крановых путей |
|  | Осуществлять разборку, ремонт, замену отдельных деталей, сборку, техническое обслуживание, испытание, регулировку узлов надземных рельсовых крановых путей и путевого оборудования |
|  | Использовать в работе проектно-конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Применять контрольно-измерительные приборы и оборудование при строительстве, техническом обслуживании и ремонте надземных рельсовых крановых путей |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных и/или аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по обслуживанию рельсовых крановых путей |
|  | Выявлять неисправности в процессе работ по техническому обслуживанию наземных рельсовых крановых путей, препятствующие нормальной работе подъемных сооружений |
| Необходимые знания | Методы и способы выявления дефектов и повреждений элементов надземных рельсовых крановых путей |
|  | Руководство по эксплуатации и техническое описание подъемного сооружения |
|  | Назначение, устройство, порядок эксплуатации механизированного, пневматического, электрического, слесарного, монтажного инструмента и контрольно-измерительных приборов |
|  | Порядок выполнения работ с соблюдением технологии и требований к качеству работ |
|  | Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация и содержание рельсовых крановых путей | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист по организации эксплуатации рельсового кранового пути Специалист, ответственный за содержание в исправном состоянии зданий и сооружений с крановыми нагрузками |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет в сфере монтажа и эксплуатации подъемных сооружений |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже III группы по электробезопасности, напряжением до 1000 В Условия допуска к выполнению обязанностей устанавливаются в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Прохождение дополнительного профессионального образования – программ повышения квалификации по виду профессиональной деятельности не реже одного раза в пять лет |

#### Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3115 | Техники-механики |
| ЕКС | - | Техник |
| ОКПДТР | 26927 | Техник |
| Перечень СПО | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |
|  | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
|  | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Периодический осмотр, контроль и проверка состояния и обслуживание рельсового кранового пути | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Обслуживание и ремонт рельсовых крановых путей согласно проекту рельсовых крановых путей и руководству (инструкции) по эксплуатации подъёмных сооружений |
| --- | --- |
|  | Проведение плановых и дополнительных проверок состояния рельсового кранового пути |
|  | Проведение осмотра и контроль состояния рельсов, рельсовых скреплений, поверхности опорных элементов, тупиковых упоров, ограничителей передвижения, соединительных проводников и перемычек, заземления |
|  | Проведение осмотра и контроль состояния элементов верхнего и нижнего строения пути и путевого оборудования |
|  | Выявление неисправностей в ходе технического обслуживания наземных рельсовых крановых путей |
|  | Проведение ремонтных работ по устранению выявленных неисправностей по результатам проверок состояния рельсового кранового пути |
|  | Документальное оформление результатов проверок состояния рельсового кранового пути |
| Необходимые умения | Определять планово-высотное положение рельсовых нитей, величину упругой просадки |
|  | Проводить осмотр состояния элементов верхнего и нижнего строения пути и путевого оборудования |
|  | Использовать в работе проектно-конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Применять контрольно-измерительные приборы и оборудование при техническом обслуживании и ремонте рельсовых крановых путей |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных и/или аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по обслуживанию рельсовых крановых путей |
|  | Выявлять неисправности в процессе работ по техническому обслуживанию рельсовых крановых путей, препятствующие нормальной работе подъемных сооружений |
| Необходимые знания | Методы и способы выявления дефектов и повреждений элементов рельсовых крановых путей |
|  | Руководство по эксплуатации и техническое описание подъемного сооружения |
|  | Назначение, устройство, порядок эксплуатации механизированного, пневматического, электрического, слесарного, монтажного инструмента и контрольно-измерительных приборов |
|  | Порядок выполнения работ с соблюдением технологии и требований к качеству работ |
|  | Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения |
|  | Дефекты, препятствующие безопасной эксплуатации рельсового кранового пути |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и обеспечение надзора за безопасной эксплуатацией рельсовых крановых путей | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Составление графика текущих осмотров рельсового кранового пути |
| --- | --- |
|  | Осуществление надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией зданий и сооружений с крановыми нагрузками |
|  | Принятие мер по предупреждению нарушений правил безопасности |
|  | Выдача разрешения на эксплуатацию рельсовых крановых путей по результатам их освидетельствования |
|  | Осуществление контроля выполнения выданных органами государственного контроля (надзора) предписаний |
|  | Осуществление контроля соблюдения графиков периодического осмотра и ремонта рельсовых крановых путей и здания или сооружения в целом |
|  | Осуществление контроля соблюдения порядка допуска рабочих к обслуживанию рельсовых крановых путей |
|  | Осуществление проверки знаний у ответственных за содержание в исправном состоянии зданий и сооружений с крановыми нагрузками |
|  | Проведение периодической проверки знаний обслуживающего и ремонтного персонала в составе комиссии по аттестации |
|  | Осуществление контроля наличия и выполнения производственных инструкций работниками, ответственными за содержание в исправном состоянии зданий и сооружений с крановыми нагрузками |
|  | Осуществление контроля и проверок выполнения правил безопасности, планово-предупредительных ремонтов и технологических регламентов при производстве работ |
|  | Осуществление контроля применения персоналом правильных приемов работы и мер личной безопасности |
|  | Осуществление контроля соблюдения системы нарядов-допусков при выполнении работ |
|  | Документальное оформление результатов своих действий и действий подчиненных работников |
| Необходимые умения | Определять планово-высотное положение рельсовых нитей, величину упругой просадки |
|  | Проводить осмотр состояния элементов верхнего и нижнего строения пути и путевого оборудования |
|  | Использовать в работе проектно-конструкторскую и эксплуатационную документацию |
|  | Применять контрольно-измерительные приборы и оборудование при техническом обслуживании и ремонте рельсовых крановых путей |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных и/или аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по обслуживанию рельсовых крановых путей |
|  | Выявлять неисправности в процессе работ по техническому обслуживанию рельсовых крановых путей, препятствующие нормальной работе подъемных сооружений |
| Необходимые знания | Методы и способы выявления дефектов и повреждений элементов рельсовых крановых путей |
|  | Руководство по эксплуатации и техническое описание подъемного сооружения |
|  | Назначение, устройство, порядок эксплуатации механизированного, пневматического, электрического, слесарного, монтажного инструмента и контрольно-измерительных приборов |
|  | Порядок выполнения работ с соблюдением технологии и требований к качеству работ |
|  | Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения |
|  | Дефекты, препятствующие безопасной эксплуатации рельсового кранового пути |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий», город Москва |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Глушенков Владимир Викторович |

### 4.2. Наименование организаций-разработчиков

| 1 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта, город Москва |
| 3 | Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональные объединения сервиса машин и автоматики», город Москва |
| 4 | ООО «Уральский экспертный центр», город Екатеринбург |
| 5 | ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», город Москва |
| 6 | ООО СКБ «Высота», город Набережные Челны |

## V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России

от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России

9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России

1 ноября 2024 г., регистрационный №79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 (ред. от 22.01.2024) "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61983).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России

17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России

от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797),

от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754),

от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367).